| Alumno: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código: |  | Fecha y hora de entrega: |  |

# Taller individual 5 Parte C – Energía Solar

# Caso de estudio

Cálculo de energía solar que puede ser producida, instalando paneles solares en las cubiertas de los diferentes edificios de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

# Requerimientos para el desarrollo

- Magna-Sirgas-IGAC.prj: Archivo de proyección de coordenadas. En QGIS utilizar el CRS 3116.

# Especificaciones del modelo de datos

- Crear una base de datos personal en formato .mdb y nombrarla como GDB_ParteC.mdb. En QGIS crear en formato file Geodatabase (.GDB).

- Crear un dataset y nombrarlo como EnergiaSolar y asignar el sistema de coordenadas contenido en el archivo adjunto denominado Magna-Sirgas-IGAC.prj. No requerido en QGIS.

- Crear una capa de puntos 2D para localizar los puntos que delimitan cada una de las cubiertas de los diferentes edificios. Nombrar la capa como NodoCubierta. En QGIS: Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer.

- A partir de la capa de puntos crear primero la capa de polilíneas perimetrales de cada cubierta y luego el polígono de cada cubierta, guardar las capas como LineaCubierta y PoligonoCubierta. Utilizar primero la herramienta Point To Line y luego la herramienta Line to Polygon. En QGIS utilizar las herramientas Vector creation / Points to Path y Vector geometry / Polygonize.

1. Indique el curso al cual pertenece.

2. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas y mapas que he obtenido.

## Procedimiento de desarrollo

Para crear la capa de puntos 2D dentro de la base de datos, primero crear una Libro de Excel y guardarlo en formato .xls (archivo disponible en repositorio como TSIG_Taller5_TallerIndividualParteC_TablaNodosCubiertaEnergiaSolar.xlsx), luego en ArcMAP crear un mapa nuevo en blanco y asignar el sistema de coordenadas solicitado, agregar la tabla de Excel como una capa de eventos XY y luego exportar la capa de eventos a la base de datos geográfica dentro del dataset que tenga el sistema de coordenadas requerido. Opcionalmente se puede crear un archivo de texto separado por comas .csv o instalar el paquete Microsoft Access Database Engine 2010 para poder utilizar directamente archivos .xlsx desde ArcGIS.  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Para la creación de la capa de puntos en QGIS: exportar el archivo de Excel a un archivo de texto (.txt) o a un archivo de valores separados por comas (.csv). Luego ejecutar Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer.

NodoCubierta: Tabla de localización con nodos para cada cubierta.

| CubiertaID | PuntoNum | CX | CY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1003444.0393 | 1020712.0246 |
| 1 | 2 | 1003476.7154 | 1020705.9392 |
| 1 | 3 | 1003467.3226 | 1020647.2016 |
| 1 | 4 | 1003433.9851 | 1020652.4932 |
| 1 | 5 | 1003434.3820 | 1020654.6099 |
| 1 | 6 | 1003424.9892 | 1020655.5359 |
| 1 | 7 | 1003429.0903 | 1020677.8933 |
| 1 | 8 | 1003436.2340 | 1020676.9672 |
| 2 | 1 | 1003613.5714 | 1020758.2527 |
| 2 | 2 | 1003664.3715 | 1020750.4739 |
| 2 | 3 | 1003662.6252 | 1020738.4089 |
| 2 | 4 | 1003612.1426 | 1020746.1877 |
| 3 | 1 | 1003607.5389 | 1020739.0439 |
| 3 | 2 | 1003730.5704 | 1020719.6764 |
| 3 | 3 | 1003727.2366 | 1020707.4526 |
| 3 | 4 | 1003611.6664 | 1020725.3914 |
| 3 | 5 | 1003612.6189 | 1020731.9001 |
| 3 | 6 | 1003605.9514 | 1020734.1226 |
| 4 | 1 | 1003749.8585 | 1020748.9658 |
| 4 | 2 | 1003820.8199 | 1020737.7739 |
| 4 | 3 | 1003819.3912 | 1020727.6933 |
| 4 | 4 | 1003748.6679 | 1020738.4883 |
| 5 | 1 | 1003747.7154 | 1020734.4401 |
| 5 | 2 | 1003818.9149 | 1020723.4070 |
| 5 | 3 | 1003817.0893 | 1020713.4057 |
| 5 | 4 | 1003745.8898 | 1020724.3595 |
| 6 | 1 | 1003838.5776 | 1020730.6302 |
| 6 | 2 | 1003881.3832 | 1020702.1345 |
| 6 | 3 | 1003875.7475 | 1020694.8319 |
| 6 | 4 | 1003878.6050 | 1020692.6094 |
| 6 | 5 | 1003875.2713 | 1020687.2119 |
| 6 | 6 | 1003831.0593 | 1020715.9457 |
| 6 | 7 | 1003834.0756 | 1020721.7401 |
| 6 | 8 | 1003831.9324 | 1020723.3276 |
| 7 | 1 | 1003946.5237 | 1020702.5843 |
| 7 | 2 | 1003955.0962 | 1020704.2776 |
| 7 | 3 | 1003959.7529 | 1020682.7934 |
| 7 | 4 | 1003951.1804 | 1020681.1000 |
| 8 | 1 | 1003815.6605 | 1020654.6946 |
| 8 | 2 | 1003886.5690 | 1020671.3104 |
| 8 | 3 | 1003890.5907 | 1020659.9862 |
| 8 | 4 | 1003819.3647 | 1020642.9470 |
| 9 | 1 | 1003823.5980 | 1020633.4220 |
| 9 | 2 | 1003895.6707 | 1020649.4029 |
| 9 | 3 | 1003901.4915 | 1020632.1520 |
| 9 | 4 | 1003832.8056 | 1020615.3245 |
| 9 | 5 | 1003830.1597 | 1020621.7803 |
| 9 | 6 | 1003826.0322 | 1020620.7220 |
| 10 | 1 | 1003742.4237 | 1020700.0972 |
| 10 | 2 | 1003757.8754 | 1020703.1663 |
| 10 | 3 | 1003760.8387 | 1020689.0905 |
| 10 | 4 | 1003782.4288 | 1020675.0146 |
| 10 | 5 | 1003773.2213 | 1020661.9971 |
| 10 | 6 | 1003747.1862 | 1020679.4596 |
| 11 | 1 | 1003902.8674 | 1020616.3828 |
| 11 | 2 | 1003924.6691 | 1020602.3070 |
| 11 | 3 | 1003920.5416 | 1020596.9095 |
| 11 | 4 | 1003925.7274 | 1020592.9936 |
| 11 | 5 | 1003922.9757 | 1020588.4428 |
| 11 | 6 | 1003930.2783 | 1020583.2569 |
| 11 | 7 | 1003923.2932 | 1020572.5677 |
| 11 | 8 | 1003919.3774 | 1020575.5311 |
| 11 | 9 | 1003914.9324 | 1020570.5569 |
| 11 | 10 | 1003907.7357 | 1020576.0602 |
| 11 | 11 | 1003904.4549 | 1020570.3452 |
| 11 | 12 | 1003920.1182 | 1020560.0794 |
| 11 | 13 | 1003912.7099 | 1020549.7077 |
| 11 | 14 | 1003907.8415 | 1020553.9410 |
| 11 | 15 | 1003905.5132 | 1020551.2952 |
| 11 | 16 | 1003895.9882 | 1020557.7510 |
| 11 | 17 | 1003893.2365 | 1020554.7877 |
| 11 | 18 | 1003890.5907 | 1020556.5869 |
| 11 | 19 | 1003887.3098 | 1020551.4010 |
| 11 | 20 | 1003882.4415 | 1020554.7877 |
| 11 | 21 | 1003877.9965 | 1020549.8135 |
| 11 | 22 | 1003866.0373 | 1020558.4919 |
| 11 | 23 | 1003863.9206 | 1020555.1052 |
| 11 | 24 | 1003853.6548 | 1020562.1961 |
| 11 | 25 | 1003854.9248 | 1020565.4769 |
| 11 | 26 | 1003850.2681 | 1020568.8636 |
| 11 | 27 | 1003856.7239 | 1020578.8119 |
| 11 | 28 | 1003871.8581 | 1020568.3344 |
| 11 | 29 | 1003875.4565 | 1020574.5786 |
| 11 | 30 | 1003849.4214 | 1020591.6178 |
| 11 | 31 | 1003857.5706 | 1020604.2120 |
| 11 | 32 | 1003872.8106 | 1020594.6870 |
| 11 | 33 | 1003876.1973 | 1020599.1320 |
| 11 | 34 | 1003885.7223 | 1020601.1428 |
| 11 | 35 | 1003912.2866 | 1020583.9978 |
| 11 | 36 | 1003915.7791 | 1020589.1836 |
| 11 | 37 | 1003894.1890 | 1020602.9420 |
| 12 | 1 | 1003889.0561 | 1020587.2786 |
| 12 | 2 | 1003903.7670 | 1020577.5419 |
| 12 | 3 | 1003895.6178 | 1020565.0536 |
| 12 | 4 | 1003880.9069 | 1020574.5786 |
| 13 | 1 | 1003647.5439 | 1020549.4431 |
| 13 | 2 | 1003706.1757 | 1020542.0348 |
| 13 | 3 | 1003704.5882 | 1020531.1339 |
| 13 | 4 | 1003646.8031 | 1020538.0131 |
| 14 | 1 | 1003645.4273 | 1020529.2289 |
| 14 | 2 | 1003702.8949 | 1020522.1381 |
| 14 | 3 | 1003700.6724 | 1020507.7447 |
| 14 | 4 | 1003684.6915 | 1020509.5439 |
| 14 | 5 | 1003686.0673 | 1020518.7514 |
| 14 | 6 | 1003680.8815 | 1020519.5981 |
| 14 | 7 | 1003679.1882 | 1020510.0730 |
| 14 | 8 | 1003665.8531 | 1020511.6605 |
| 14 | 9 | 1003666.8056 | 1020521.1856 |
| 14 | 10 | 1003661.7256 | 1020522.2439 |
| 14 | 11 | 1003660.3498 | 1020512.6130 |
| 14 | 12 | 1003643.8398 | 1020513.7772 |
| 15 | 1 | 1003643.4164 | 1020510.2847 |
| 15 | 2 | 1003657.7040 | 1020509.0147 |
| 15 | 3 | 1003656.4340 | 1020500.0188 |
| 15 | 4 | 1003641.9348 | 1020501.5005 |
| 16 | 1 | 1003664.0540 | 1020508.3797 |
| 16 | 2 | 1003678.7648 | 1020506.7922 |
| 16 | 3 | 1003677.4948 | 1020497.6905 |
| 16 | 4 | 1003662.9956 | 1020499.2780 |
| 17 | 1 | 1003685.3265 | 1020505.8397 |
| 17 | 2 | 1003700.2490 | 1020504.4639 |
| 17 | 3 | 1003699.0849 | 1020495.2563 |
| 17 | 4 | 1003684.3740 | 1020496.9497 |

PoligonoCubierta: Procedimiento sugerido para la construcción de los polígonos de cubierta a partir de los puntos suministrados.

Al área correspondiente al polígono de CubiertaID 11 deberá recortarle el área del polígono CubiertaID 12 correspondiente a un patio interno. En el modo de edición utilizar la herramienta Cut Polygons Tools usando snap a partir de los nodos o los vértices de las líneas.

Nota: En la tabla de atributos de polígonos de cubierta, asignar manualmente en el campo CubiertaID el código de cada cubierta, de acuerdo con el código asignado en la capa de los grupos de nodos de cada cubierta. Tenga en cuenta que CubiertaID No es igual al FID de la clase de entidad de cubiertas.

Parámetros para el cálculo de la energía solar que puede ser producida por cada cubierta:

- No realizar ningún cálculo para el polígono de CubiertaID 12 debido a que corresponde a la delimitación de un patio interno en el Bloque C del campus.

- En cada área se instalarán paneles solares sobre el 80% de cada superficie.

- La potencia de cada panel o módulo solar fotovoltaico es de 330 watts a 24 voltios. Esta es la potencia por hora.

- Tamaño de cada panel: 1950 x 992 milímetros.

- Horas efectivas de sol por día: 5 horas.

- Costo por kilowatt instalado: $20.000.000 (Costo aproximado que Incluye paneles, inversores, redes, sistema de almacenamiento, obra civil, etc.)

3. Para los puntos de cubierta indicados en la siguiente tabla, calcule la latitud y longitud en grados decimales a partir del sistema de proyección de coordenadas suministrado. Mostrar valores usando 6 dígitos decimales. Los campos LATDD y LONDD se deben crear y poblar en la tabla de la clase de entidad de puntos de cubierta. En QGIS utilizar la herramienta Vector Table / Add X/Y fields to layer (creando una capa nueva) o realizar los cálculos geométricos con:

- x(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))

- y(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))

En esta tabla presente únicamente las coordenadas solicitadas para los PuntoNum 1 de cada cubierta.

| CubiertaID | PuntoNum | CX | CY | LATDD° | LONDD° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1003444.0393 | 1020712.0246 |  |  |
| 2 | 1 | 1003613.5714 | 1020758.2527 |  |  |
| 3 | 1 | 1003607.5389 | 1020739.0439 |  |  |
| 4 | 1 | 1003749.8585 | 1020748.9658 |  |  |
| 5 | 1 | 1003747.7154 | 1020734.4401 |  |  |
| 6 | 1 | 1003838.5776 | 1020730.6302 |  |  |
| 7 | 1 | 1003946.5237 | 1020702.5843 |  |  |
| 8 | 1 | 1003815.6605 | 1020654.6946 |  |  |
| 9 | 1 | 1003823.5980 | 1020633.4220 |  |  |
| 10 | 1 | 1003742.4237 | 1020700.0972 |  |  |
| 11 | 1 | 1003902.8674 | 1020616.3828 |  |  |
| 12 | 1 | 1003889.0561 | 1020587.2786 |  |  |
| 13 | 1 | 1003647.5439 | 1020549.4431 |  |  |
| 14 | 1 | 1003645.4273 | 1020529.2289 |  |  |
| 15 | 1 | 1003643.4164 | 1020510.2847 |  |  |
| 16 | 1 | 1003664.0540 | 1020508.3797 |  |  |
| 17 | 1 | 1003685.3265 | 1020505.8397 |  |  |

4. Área individual, área usable (80% de cada área individual) y perímetro de cada cubierta. Las columnas indicadas A,B,C deben ser creadas como números dobles dentro de la clase de entidad de polígonos de cubierta y se debe calcular con decimales. Verificar los cálculos correctos mediante un estadístico para obtener el total indicado al final de la tabla.

| CubiertaID | Perímetro (m) | Área (m²) | Área Usable (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C = B x % usable) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
|  | Total | 14450.1 | 11560.1 |

5. Número de paneles solares a instalar por cada cubierta. Para el cálculo utilizar el valor entero de la división entre cada área usable y el área de cada panel. La columna D, correspondiente al número de paneles debe ser creada como numero entero largo dentro de la clase de entidad de polígonos de cubierta. Los paneles se calculan como valor entero, debido a que son unidades selladas que no se pueden recortar. Utilizar la siguiente expresión.

D o NumPaneles: =int(AreaUsable/((AnchoPanelenmilimetros* AltoPanelenmilimetros)/(1000*1000)))

En QGIS: floor("C" /((1950*992)/(1000*1000)))

Verificar los cálculos correctos mediante un estadístico para obtener el total indicado al final de la tabla.

| CubiertaID | Área Usable (m2) | Número de paneles solares |
| --- | --- | --- |
|  | (C) | (D = int (C / AreaPanel)) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| Total | 11560.1 | 5967 |

6. Calcular el costo de la inversión en millones de pesos para cada cubierta, el total de kilovatios producidos por hora y el total de kilovatios producidos por día teniendo en cuenta 5 horas efectivas de sol por día.

| Horas efectivas de sol al día: | 5 | hr/día |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo por kilowatt instalado: | $ 20,000,000 | pesos |
| Potencia por panel: | 330 | watts - hora |  |  |
| Factor de Perdida: | 1.43 |  |  |  |

Las columnas indicadas E, F, G, H, I deben ser creadas como numero dobles dentro de la clase de entidad de polígonos de cubierta y se deben calcular con decimales. Verificar los cálculos correctos mediante un estadístico para obtener el total indicado al final de la tabla.

| CubiertaID | Número de paneles solares | Potencial de Kilovatios producidos por hora (Kwh) | Real de Kilovatios producidos por hora (Kwh) | Costo instalación completa en millones de pesos | Potencial de Kilovatios producidos por dia para las horas de sol efectivas (Kwh - dia) | Real Kilovatios producidos por dia (Kwh - dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (D) | (E = D x Potencia Panel / 1000) | (F = E / Factor Pérdida) | (G = F x CostoKwatt / 1.000.000) | (H = E x HorasEfectivasSolDia) | (I = H / Factor Pérdida) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 5967 | 1969 | 1377 | $27540 | 9846 | 6885 |

# Entregables

- Una vez terminado el taller individual, envíe por correo electrónico un archivo comprimido .zip con la personal Geodatabase: GDB_ParteC.mdb ó GDB_ParteC.GDB.

- Cargue en la plataforma del curso, el documento del taller individual resuelto con capturas de pantalla que justifiquen cada respuesta y procedimiento ejecutado. Formato Microsoft Word.

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com https://github.com/rcfdtools Licencia, cláusulas y condiciones de uso en: https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License

https://erenovable.com/energa-solar-guia-para-empezar-en-el-hogar/